Простое нанесение защитной маски на плату.

Материалы:

1. Тюбик пасты http://dvrobot.ru/242/358/1624.html

2. УФ свет, например:

а. Три светодиода ультрафиолетового диапазона (395нМ х1W)

б. Резистор (6,2 Ом х1W)

в. Термопаста

г. Любой источник 12 Вольт >0,35 Ампер

3. Прочная прозрачная плёнка (например цветочная)

4. Маска напечатанная на принтере( можно использовать бумагу  http://dvrobot.ru/243/265/659.html)

5. Стекло (например от фоторамки)

6. Растворитель (лучше ацетон)

Изготовление:

Положим плату на чистый лист бумаги,

капаем на центр платы немного пасты из тюбика,

сверху накрываем цветочной плёнкой.

Небольшим шпателем (банковская карта, кусок платы, или даже просто пальцем) размазываем пасту под плёнкой по всей плате, желательно равномернее и тоньше слоем, для эстетичности.

Сверху кладём наш шаблон на своё место, можно этот бутерброд закрепить скотчем, чтобы не съезжал Придавливаем всё стеклом (для плотного прилегания слоёв бутерброда)

И светим ультрафиолетом (я своим фонариком свечу 45 секунд с расстояния 5-7 см)

Разбираем бутерброд, растворителем смываем всё что смывается (что не засветилось под шаблоном), можно использовать ватную палочку.

Почти готовую плату кладём на подоконник, и если солнечный день, то через час она готова, или можно минут 10 пооблучать  фонариком.

Итого около 10мин на нанесение маски, и всего около часа до получения готового продукта.

С уважением Юрий.